## Руководство по математическому моделированию профиля энергопотребления

### 1. Классификация бытовых нагрузок

Для создания реалистичного профиля потребления энергии все бытовые приборы в доме Барбары и Яна разделяются на следующие категории:

- Круглосуточная работа (Continuous operation): Приборы, работающие 24 часа в сутки независимо от внешних факторов (например, холодильник).

- Зависимость от присутствия (Occupancy-Dependent): Устройства, работающие только тогда, когда жильцы находятся дома (телевизор, духовка, чайник).

- Зависимость от присутствия и солнечного света (Occupancy and sunlight-dependent): Освещение, которое зависит как от наличия людей, так и от уровня естественного дневного света.

- Зависимость от температуры (Temperature-dependent): Устройства, чье потребление прямо или косвенно зависит от температуры внешней среды или входящей холодной воды (стиральная машина, электрический водонагреватель).

- Зависимость от присутствия и температуры (Occupancy and temperature-dependent): Система отопления (тепловой насос), чья работа зависит от температуры на улице, а целевые значения меняются в зависимости от присутствия людей.

### 2. Термостатируемые приборы (Математические модели)

#### 2.1. Электрический водонагреватель (Бойлер)

Динамика температуры воды в баке описывается дифференциальным уравнением первого порядка, учитывающим поступление холодной воды, теплообмен с окружающей средой и мощность нагревательного элемента:

C_{wh}\frac{dT_{T}(t)}{dt}=W_{d}(t)\rho C_{p}(T_{in}-T_{T}(t))+A_{wh}(T_{a}-T_{T}(t))+Q_{WH}

- Общий объем бака рассчитывается как V=N_{p}\cdot V_{i}.

- Количество жильцов N_{p} равно 2.

- Объем забираемой из бака горячей воды W_{d}(t) зависит от целевой температуры использования T и температуры входящей воды T_{in}(t): W_{d}(t)=W_{user}(t)\frac{T-T_{in}(t)}{T_{T}(t)-T_{in}(t)}

- Мощность потребления Q_{WH}(t) равна номинальной мощности P_{N}, если температура в баке T_{T}(t) падает ниже лимита T_{T,lim}(\lambda(t)), и равна 0, если температура достигла лимита.

- Лимиты зависят от тарифа: в период низкого тарифа (ночью) вода нагревается до 55–60°C, в период высокого тарифа — до 40–45°C.

#### 2.2. Система отопления (Тепловой насос)

Температурная динамика внутри дома рассчитывается на основе теплообмена с внешней средой, внутренних источников тепла и работы теплового насоса:

C_{i}\frac{dT_{a}(t)}{dt}=G_{eq}(T_{out}-T_{a}(t))+\Phi_{pr}+Q_{HP}(t)

- Эквивалентный коэффициент теплопередачи дома G_{eq} является суммой теплопроводности стен, окон и крыши: G_{eq}=G_{w}S_{w}+G_{wi}S_{wi}+G_{r}S_{r}.

- Потребляемая мощность в режиме нагрева (зимой) рассчитывается как Q_{HP}(t)=KQ_{HP,max}(T_{set}-T_{a}) при условии, что текущая температура T_{a} ниже минимально допустимой.

- Ожидаемая целевая температура T_{set} для Барбары и Яна днем составляет 21–22°C.

- Ночью допускается снижение температуры.

#### 2.3. Холодильник

Энергопотребление холодильника зависит от циклов включения/выключения компрессора, на которые сильно влияет температура окружающей среды (воздуха в доме).

- Модель внутренней температуры холодильника: C_{r}\frac{dT_{r}(t)}{dt}=\frac{1}{R_{r}}(T_{a}-T_{r}(t))-P_{r}(t)

- Мощность P_{r}(t) принимает значение номинальной мощности P_{R_{n}}, когда температура T_{r} достигает максимума, и падает до 0, когда температура охлаждается до минимума.

- Длительность цикла включения компрессора: t_{on}=C_{r}R_{r}\ln\left(\frac{T_{r,max}-T_{a}+R_{r}P_{R_{n}}}{T_{r,min}-T_{a}+R_{r}P_{R_{n}}}\right)

- Длительность цикла выключения компрессора: t_{off}=C_{r}R_{r}\ln\left(\frac{T_{r,min}-T_{a}}{T_{r,max}-T_{a}}\right)

### 3. Приборы с фиксированными циклами (Стиральная машина)

Работа стиральной машины состоит из трех непрерывных фаз: нагрев воды, стирка и отжим.

- Фаза нагрева: Самая энергозатратная фаза, длительность которой зависит от температуры входящей холодной воды T_{in} и выбранной программы стирки (обычно 30°C или 40°C). Температура воды в барабане моделируется как: T_{WM}(t) = \frac{P_{Heating}}{C_{wm}}t + T_{in}

- Фаза стирки: Длится 40 минут со стабильным потреблением около 80 Вт.

- Фаза отжима: Является финальной стадией, длится 15 минут и потребляет около 150 Вт.

- Профиль жильцов: Стиральная машина используется в среднем 2–3 раза в неделю, чаще всего до полудня или в начале второй половины дня.

### 4. Приборы, зависящие от поведения (ON/OFF нагрузки и освещение)

Для генерации данных по остальной технике необходимо использовать четкие временные интервалы активности пары:

- Освещение: Включается на основе присутствия людей и доступности дневного света. Основное время использования — с 6:30 до 9:00 и с 18:00 до 22:00.

- Чайник и кофемашина: Используются в утренние часы с 6:30 до 9:00. Чайник также может быть задействован в период подготовки обеда с 13:00 до 15:00.

- Плита/Духовка (Hob or Oven): Используются в основном для приготовления обеда с 13:00 до 15:00. Духовка работает не каждый день.

- Телевизор и радио: Активны преимущественно в промежутки 9:00–13:00, 15:00–18:00 и в вечернее время 18:00–22:00.

- Посудомоечная машина (Dishwasher): Запускается после крупных приемов пищи (обычно после 15:00), но работает не каждый день.

- Зарядные устройства и режим ожидания: Остаются активными в ночное время с 22:30 до 6:30. Эти приборы работают только тогда, когда внутри дома есть люди, за исключением фоновых устройств. Время приемов пищи может смещаться примерно на один час в разные дни.